附件           双柱卧式带锯床技术协议内容要求

一、项目简介

项目名称：双柱卧式带锯床（1台）

项目目的：用于加工SIQ12E至SIGEW63ES尺寸段产品锯锁口，提高锯锁口工序产能

二、主要技术参数

1 设备名称：双柱卧式带锯床

2 设备主要技术参数

| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大锯切范围 | 圆材 | Ф500 | 等同或优于 |
|  |  | 方材 | 500x500 | 等同或优于 |
| 2 | 功率 | 主传动电机 | 5.5KW | 等同或优于 |
|  |  | 液压电机 | 1.5KW | 等同或优于 |
|  |  | 冷却泵 | 90W | 等同或优于 |
| 3 | 锯条 | 规格 | (5700～6000)*41*1.3 |  |
|  |  | 锯条速度 | 三档无极调速 | 等同或优于 |
| 4 | 工装 | 数量 | 2付 | 等同或优于 |
|  |  | 工装开口、高度 | 开口宽度≥100mm、高度≥120mm |  |
|  |  | 材质 | 45号钢 |  |
|  |  | 夹紧方式 | 手动夹紧 | 设计专用工装 |

3设备主要配置要求

| 序号 | 名称/规格/型号 |  | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传动机构 | 主传动减速机 | 博新等，可自主品牌 | 等同或优于，国内或国际知名品牌 |
| 2 | 液压机构 | 油泵 | 科莱、启东、群策等 | 等同或优于，国内或国际知名品牌 |
|  |  | 电磁阀 | 科莱、海特克等 | 等同或优于，国内或国际知名品牌 |
|  |  | 调速阀 | 崇应、海特克等 | 等同或优于，国内或国际知名品牌 |
|  |  | 变量泵 | 科莱、海特克等 | 等同或优于，国内或国际知名品牌 |
| 3 | 电机 | 主电机 | 恒速等 | 等同或优于，国内或国际知名品牌 |
|  |  | 液压电机 | 科莱、群策等 | 等同或优于，国内或国际知名品牌 |
|  |  | 冷却泵 | 润豪、华峰等 | 等同或优于，国内或国际知名品牌 |
| 4 | 控制系统 | 接触器 | 正泰、施耐德、天正等 | 等同或优于，国内或国际知名品牌 |
|  |  | 继电器 |  |  |
|  |  | 变压器 |  |  |
|  |  | 行程开关 |  |  |

4 设备验收关注点收点

4.1双柱卧式带锯床的设计制造及安全技术条件等应符合国家和有关行业的标准.并按照相关标准进行验收。

4.2按照上述“主要技术参数第2点”及“主要技术参数第3点”之规定进行验收。

4.3以附图的图纸(或车间按生产计划提出的相近尺寸的图纸)的主要加工尺寸为验收依据，要求在本台设备加工所有工序，其尺寸精度和形位公差须符合工艺图纸要求。